地基基础设计报告书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2023-07-28 |

目  录

1. 设计依据	3

2. 计算软件信息	3

3. 计算参数	3

1总信息	3

2荷载信息	4

3地基承载力参数	4

4承台自动布置参数	5

5沉降参数	6

6计算设计参数	6

4. 模型概况	7

5. 工况和组合	8

1. 工况信息	8

2. 构件内力基本组合信息	8

6. 材料	10

7. 结果简图	10

1. 模型基本简图	10

2. 板面荷载简图	12

3. 承载力计算结果	13

(1). 无震最大反力	13

(2). 有震最大反力	14

4. 配筋计算结果	15

(1). 配筋简图(主模型)	15

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)	16

(3). 配筋简图-底筋(主模型)	17

8. 桩基承载力验算	17

1. 承台桩承载力结果	18

9. 基础配筋	19

1. 承台配筋结果	19

10. 冲剪局压验算结果	19

1. 桩承台冲剪验算	20

1. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

10.《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

11.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

12.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM2021-V1.5.1 JCCAD

3. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 1.00 |
| 自动按楼层折减活荷载 | 否 |
| 活荷载按楼层折减系数 | 1.00 |
| 平面荷载按轴线平均(适于砌体结构) | 否 |
| 考虑墙洞 | 否 |
| 分配无柱节点荷载 | 是 |
| 独基、承台计算考虑防水板面荷载 | 是 |
| 计算时考虑独基、承台底面范围内的线荷载 | 是 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 《建筑抗震规范》6.2.3 | 1.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |
| 地区选择 | 国家 |
| 执行2021版广东高规 | 否 |
| 执行规范 | 通用规范(2021版) |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | 不考虑 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | 不考虑 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮重要性系数 | 1.05 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.35 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 人防等级 | 无 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 180.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 1.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 20.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 20.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 1.20 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.300 |

4承台自动布置参数

| 承台类型 | 阶形现浇 |
| --- | --- |
| 承台桩间距 | 1500 |
| 承台桩边距 | 750 |
| 承台尺寸模数 | 100 |
| 承台阶数 | 1 |
| 承台阶高 | 300 |
| 单桩,承台桩长度 | 10 |
| 三桩承台围区生成切角参数 | 不切角 |
| 桩承载力按共同作用调整 | 否 |
| 矩形两桩承台按梁构件计算 | 否 |
| 按深受弯构件设计的跨高比界限值 | 5.00 |
| 深受弯构件的水平分布筋取值 | 等于竖向分布筋 |
| 深受弯构件箍筋的构造按普通梁要求 | 否 |

5沉降参数

| 是否进行沉降计算 | 是 |
| --- | --- |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |
| 根据迭代确定施工步沉降 | 否 |
| 桩基沉降计算方法 | 明德林应力公式方法 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林沉降桩顶荷载效应 | 总荷载 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.20 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |

6计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 梁元法 | 否 |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 上部结构刚度影响 | 不考虑 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 10.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 1.00 |
| 网格划分方法 | 铺砌法 |
| 考虑罚单元 | 否 |
| 使用边交换算法 | 否 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 防水板模型是否考虑桩锚作用 | 否 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱墙实际尺寸 | 是 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 是 |
| 线性方程组解法 | Mumps |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 非线性荷载加载步数 | 1 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 最大值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱墙边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |
| 柱底设计弯矩折减系数 | 1.00 |
| 墙底设计弯矩折减系数 | 1.00 |

4. 模型概况

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 拉梁 |  | 16 |
| 承台 | 承台 | 6 |
|  | 承台桩 | 6 |

5. 工况和组合

1. 工况信息

表5-1工况荷载统计

| 工况 | 竖向力(kN) | X向水平力(kN) | Y向水平力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒 | 3656.01 | 11.28 | -27.27 |
| 活 | 590.97 | 3.12 | -1.84 |
| 风x | 71.29 | 86.71 | 0.13 |
| 风y | -23.23 | 1.08 | 105.81 |
| 地x | 149.15 | 152.00 | 11.76 |
| 地y | -76.51 | -0.95 | 171.08 |

2. 构件内力基本组合信息

表5-2标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 9(9) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 10(10) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 11(11) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 15(15) | -1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 16(16) | 1.00*恒+1.00*地y+0.50*活 |
| 17(17) | 1.00*恒-1.00*地y+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(18) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-4基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(19) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(20) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 3(21) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 4(22) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 5(23) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 6(24) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 7(25) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 8(26) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 9(27) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 10(28) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 11(29) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 12(30) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 13(31) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 14(32) | 1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 15(33) | -1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 16(34) | 1.30*恒+1.40*地y+0.65*活 |
| 17(35) | 1.30*恒-1.40*地y+0.65*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

6. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C40 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台 | C40 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台桩 | C40 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 地基梁 | C40 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筏板 | C40 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 | 0.15 |  |
| 桩 | C40 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 拉梁 | C40 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 条基 | C40 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 独基短柱 | C40 | HRB400 | HPB300 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 注：1.地基梁最小配筋率三项分别为：梁肋、翼缘受力筋最小配筋率。2.筏板最小配筋率两项分别为：常规筏板、防水板的最小配筋率。3.最小配筋率填 0 时，表示该构件的最小配筋率按规范构造要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 结果简图

1. 模型基本简图

图7-1 模型信息

2. 板面荷载简图

图7-2 板面荷载简图

说明: 恒荷载(DL),活荷载(LL),人防(RF),低水位(WL),高水位(WU)。

3. 承载力计算结果

(1). 无震最大反力

图7-3 无震最大反力

(2). 有震最大反力

图7-4 有震最大反力

4. 配筋计算结果

(1). 配筋简图(主模型)

图7-5 配筋简图(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)

图7-6 配筋简图-顶筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(3). 配筋简图-底筋(主模型)

图7-7 配筋简图-底筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

8. 桩基承载力验算

1. 承台桩承载力结果

表8-1承台桩承载力验算结果

| 编号 | 详情 | 结论 | 总结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | Nk,avg(R) | 867.5(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 867.5(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 863.4(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 863.4(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-2 | Nk,avg(R) | 1074.1(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 1074.1(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 1068.4(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 1068.4(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-3 | Nk,avg(R) | 528.7(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 528.7(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 562.9(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 562.9(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-4 | Nk,avg(R) | 988.7(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 988.7(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 993.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 993.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-5 | Nk,avg(R) | 862.8(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 862.8(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 845.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 845.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-6 | Nk,avg(R) | 112.6(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 112.6(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 123.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 123.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | -58.9(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |

9. 基础配筋

1. 承台配筋结果

表9-1承台配筋验算结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X向配筋(cm*cm/m) | My(kN*m)(组合) | Y向配筋(cm*cm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 0.00(19) | 31.88 | 0.00(19) | 30.12 |
| CT-2 | 0.00(19) | 31.88 | 0.00(19) | 30.12 |
| CT-3 | 0.00(19) | 31.88 | 0.00(19) | 30.12 |
| CT-4 | 0.00(19) | 22.69 | 0.00(19) | 21.81 |
| CT-5 | 0.00(19) | 22.69 | 0.00(19) | 21.81 |
| CT-6 | 0.00(19) | 22.69 | 0.00(19) | 21.81 |

10. 冲剪局压验算结果

1. 桩承台冲剪验算

表10-1桩承台冲切剪切计算结果

| 序号 | 桩冲切系数 | 柱冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-2 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-3 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-4 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-5 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-6 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |